# AI 自走車

BLE 藍牙遙控系統 技術報告

App + BMduino 韌體 開發與硬體機構說明

版本基準：v1.0-baseline（App 與韌體已完整測過一輪）

# 1. 專案概述

本專案是一台以手機 App 透過 BLE（Bluetooth Low Energy）藍牙遙控的自走車，目的是驗證「手機搖桿 → 藍牙傳輸 → 韌體解碼 → 馬達／伺服動作」這一整條控制鏈路是否可行，作為之後加裝感測器、走向自動駕駛（AI 自走車）前的基礎平台。

整個系統可以拆成三個部分，也是本報告主要說明的範圍：

- 硬體機構：轉向伺服、驅動馬達、PWM 驅動板等如何被韌體控制（第 3 章）

- 藍牙模組：BM7701-00-1（BMC77M001）如何讓 App 與韌體互通（第 4 章）

- Android App：如何寫一支 App 來當作遙控器 / 測試工具（第 5 章）

資料來源以本專案原始碼、docs/CALIBRATION.md 校正紀錄，以及零組件廠商（BestModules、Adafruit、Holtek）官方函式庫與模組文件為主，各項技術細節出處統一列在第 7 章「參考資料」。

## 1.1 專案資料夾結構

專案資料夾在 2026-08-29 整理過一次，把原本散落在根目錄的十幾個韌體草稿與文件依用途分類，現在的結構如下：

ai自走車 藍芽測試版/
├─ app/                          Android App（Kotlin + Jetpack Compose 專案，內部結構不動）
├─ firmware/
│  ├─ car_control/               正式韌體（唯一會燒錄到車上的程式）
│  │  └─ car_control.ino
│  ├─ tests/                     校正／除錯用草稿（見第 6 章）
│  │  ├─ ble_echo/ ble_echo2/ i2c_scan/
│  │  ├─ motor_diag/ motor_hold_a/ motor_test/
│  │  └─ servo_center_hold/ servo_endpoint_test/ servo_mechanical_zero/
│  └─ build_out/                 arduino-cli 編譯輸出（.gitignore 排除，不進版本控制）
├─ docs/
│  ├─ CALIBRATION.md             硬體測試/校正紀錄
│  ├─ datasheets/BMC77M001/      BLE 模組原廠手冊（見第 7 章）
│  └─ ＜本報告＞.docx
└─ .gitignore

檔案結構介紹：firmware/car_control 是唯一會實際燒錄到車上的正式韌體；firmware/tests 底下都是「單一用途」的除錯/校正草稿，非最終結果；app/ 內部是標準 Android Studio 專案結構。

# 2. 系統架構總覽（System Architecture）

整體資料流是單向的「指令鏈」：手機讀取搖桿位置 → 封裝成 3-byte 封包 → BLE 送出 → 韌體解碼 → 換算成 PWM 訊號 → 驅動實體機構。下圖是簡化的方塊圖：

Android App（Kotlin + Jetpack Compose）

CarBleController.kt：搖桿數值 → 3-byte 封包，~20Hz 持續傳送

↓  BLE（GATT Write, 0xFFF2）

BM7701-00-1 / BMC77M001 藍牙模組

UART 橋接：把 BLE 封包原封不動轉成 Serial 資料給主控 MCU

↓  UART（Serial3, D27/D28）

BMduino-UNO（HT32F52367）— firmware/car_control/car_control.ino

解封包 → handleMovePacket() → 換算轉向角度 / 馬達轉速+方向

↓  I2C（Wire, D18/D19） + GPIO（D5）

PCA9685 PWM 驅動板（16 channel）

CH0＝伺服 PWM，CH1/CH2＝馬達方向邏輯（IN1/IN2）

↓

| 轉向伺服（PCA9685 CH0） | XY-160D 馬達驅動板 → 直流馬達 PCA9685 CH1/2 控方向，D5→74HC14→ENA 控速度 |
| --- | --- |

整條鏈路中，App 與韌體只透過「移動封包」溝通（見 4.4 節），韌體端另外做了斷線/逾時的失效保護（4.5 節），確保訊號中斷時車子會自動煞車、方向盤回正，不會失控暴衝。

# 3. 硬體機構說明（Vehicle Mechanism）

自走車的可動機構只有兩個自由度：一個轉向伺服（前輪方向）、一個驅動馬達（前進/後退），對應 App 上的兩根搖桿（油門、轉向）。

## 3.1 PCA9685 PWM 驅動板 與 I2C

PCA9685 是 16 通道、12-bit 解析度的 I2C PWM 驅動 IC，負責同時產生伺服訊號與馬達方向控制訊號，讓 MCU 不需要自己 bit-bang PWM。

- I2C 位址：0x40（PCA9685 本體），韌體用 Wire（即 I2C0，接在 D18=SDA／D19=SCL），不是 Wire1

- PWM 頻率固定為 50Hz（伺服標準頻率）

- 驅動函式庫：Adafruit PWM Servo Driver Library（見參考資料 [8]）

## 3.2 轉向伺服（Steering Servo，PCA9685 CH0）

轉向伺服吃標準的 20ms 週期、1000–2000us 脈寬訊號，對應 0°–180°。韌體用 SERVO_MIN=205／SERVO_MAX=410（12-bit tick 值）做角度↔脈寬的線性映射：

angleToPulse(angle) = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN=205, SERVO_MAX=410)

機械中心（車輪打直對應的角度）與可轉動範圍是實際裝上舵臂後量測出來的，不是理論值。這是目前專案中變動最頻繁、最需要現場校正的參數，目前的基準數值記錄在 docs/CALIBRATION.md（出處：參考資料 [9]），校正流程如下：

重點觀念：CENTER 這個數字綁定的是「舵臂實際裝上去的位置」，只要拆下舵臂，然後用程式調整，設定為中心 90°，然後將機構也調整至正中，兩者相結合鎖上，就可以確定中心點為 90°。左右各有 +90° 和 -90° 的活動範圍，必須自行兩側測死點做校正，才能定出實際可用的 STEER_OFFSET。可以用 servo_mechanical_zero 這支測試草稿重新找中心點（見第 6 章）。

## 3.3 驅動馬達（Drive Motor）

驅動邏輯拆成「方向」與「轉速」兩條分開的控制路徑：

- 方向控制：PCA9685 CH1＝XY-160D 的 IN1，CH2＝IN2，兩路都是數位 0/4096（全關/全開），透過 IN1/IN2 的高低組合決定正轉、反轉、煞車

- 轉速控制：BMduino D5（PWM）→ 74HC14（3.3V→5V 位準轉換／整形）→ XY-160D 的 ENA 腳，PWM duty cycle 決定轉速 0–255

- 2026-08-20 修正過一次接線誤用：原本規劃/程式誤用 CH2/CH3，已改回正確的 CH1/CH2

韌體中三個馬達控制函式：motorForward() / motorBackward() / motorBrake()，分別對應 IN1/IN2 的訊號組合，並同步用 analogWrite(ENA_PIN, speed) 控制 ENA 轉速。

# 4. 藍牙模組與通訊協定（BLE Module & Protocol）

## 4.1 BM7701-00-1（BMC77M001）模組介紹

BM7701-00-1 是 BestModules 出的 Bluetooth 5.2 BLE 模組（整合型號為 BMC77M001／BMC77M001A），對主控 MCU 提供的是 UART 介面，模組內部自己處理 BLE 廣播、連線、GATT，MCU 端透過官方 Arduino 函式庫 BM7701-00-1（本專案使用 v1.0.3）以「AT 指令＋事件回報」的方式操作它（出處：參考資料 [1][2]）。

韌體端用到的 GATT 三個關鍵 UUID（出處：App 端程式註解引用廠商 BLE_API_User's_Guide.pdf，見參考資料 [3]）：

| 用途 | UUID | 方向 |
| --- | --- | --- |
| Service（服務） | 0xFFF0 | — |
| Notify（通知特徵值） | 0xFFF1 | 模組 → 手機 |
| Write w/o Response（寫入特徵值） | 0xFFF2 | 手機 → 模組 |

## 4.2 韌體端 BLE 初始化流程

car_control.ino 的 setup() 裡，用一個狀態機依序呼叫函式庫 API 把模組設定成「BMC_CAR」這個裝置名稱並開始廣播，任一步失敗就中止並印出錯誤訊息：

- setAddress()：設定 BLE MAC address

- setName()：設定廣播裝置名稱 "BMC_CAR"（App 端用同一個字串做掃描比對）

- setAdvIntv() / setAdvData() / setScanData()：廣播間隔與廣播封包內容

- setTXpower() / setCrystalOffset()：發射功率與晶振校正

- setFeature(FEATURE_DIR, AUTO_SEND_SATUS)：開啟連線狀態自動回報

- setAdvCtrl(ENABLE)：正式開始廣播，之後等手機來連

連線建立後，韌體會額外呼叫 wakeUp() 與 setConnIntv() 把連線間隔（Connection Interval）鎖在 30–37.5ms 附近，讓搖桿指令能穩定用高頻率傳輸。

## 4.3 App 端 BLE 連線流程

對應到 CarBleController.kt，App 端走的是標準 Android BLE 中央端（Central）流程，用一個狀態機 BleConnectionState 表示目前階段：

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| DISCONNECTED | 未連線／初始狀態 |
| SCANNING | 掃描裝置名稱為 BMC_CAR 的廣播（15 秒逾時） |
| CONNECTING | 找到裝置，呼叫 connectGatt() |
| DISCOVERING | GATT 連線成功，搜尋 0xFFF0 服務與其特徵值 |
| READY | 拿到 0xFFF2 寫入特徵值、開啟 0xFFF1 通知，可以送指令 |

實作重點：因為 minSdk 24 要同時支援新舊 Android 版本，權限請求分兩種——Android 12（API 31）以上要 BLUETOOTH_SCAN／BLUETOOTH_CONNECT，以下用 ACCESS_FINE_LOCATION（BLE 掃描在舊版 Android 上被視為定位功能）。

## 4.4 移動封包協定（Move Packet Protocol）

App 與韌體之間唯一的控制指令格式是固定 3-byte 封包，這是本專案自訂的協定（非廠商規格），設計得非常單純以降低韌體解碼負擔：

| Byte | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 'M'（0x4D） | 封包類型標頭，目前只有這一種指令 |
| 1 | throttleByte（0–255） | 128＝停止；>128 前進、<128 後退，數值離 128 愈遠愈快 |
| 2 | steerByte（0–255） | 128＝置中；>128 右轉、<128 左轉，映射到 CENTER±STEER_OFFSET |

App 端（MainActivity.kt 的 LaunchedEffect）只要處於 READY 狀態，就用 50ms 週期（≈20Hz）持續呼叫 sendMove(throttle, steer)，即使搖桿沒動也照樣送 128/128。這個設計讓封包本身兼職當作連線心跳（heartbeat），韌體才能用同一份資料判斷「連線是否還活著」（見 4.5 節）。

normToByte(v: Float) = round(128 + clamp(v, -1..1) * 127).coerceIn(0, 255)
// 搖桿正規化值 -1f..1f → 韌體看的 0-255 byte

## 4.5 失效保護機制（Failsafe / Watchdog）

因為車子有實體動作、且透過無線傳輸，韌體做了兩層保護，避免斷線或訊號延遲時車子失控：

- BLE 斷線事件（API_DISCONNECTED）：立刻 motorBrake() + setSteer(CENTER)

- 看門狗逾時：COMMAND_TIMEOUT_MS = 300ms，若超過這個時間沒收到任何 move 封包（即使還連著線），視同斷訊，一樣煞車＋回正

- 死區（deadzone）：throttle／steer 各有 ±6 的死區，避免手指沒完全放開搖桿時車子還在微幅前進或飄轉向

# 5. Android App 開發說明

## 5.1 技術棧（Tech Stack）

- 語言／UI 框架：Kotlin + Jetpack Compose（Material 3）

- 最低支援版本：minSdk 24

- 藍牙：Android 原生 BluetoothLeScanner / BluetoothGatt API（未使用第三方 BLE 函式庫）

- 狀態管理：Kotlin Coroutines Flow（StateFlow）把連線狀態、收到的資料、log 暴露給 Compose UI 觀察

- 套件名稱：com.bestmodules.ai_bluetooth_car_test（沿用模組廠商命名習慣）

## 5.2 專案分工：CarBleController 與 MainActivity

App 程式碼刻意把「藍牙邏輯」與「畫面／互動」分開兩個檔案，方便之後重構或換 UI 也不用動到通訊邏輯：

- CarBleController.kt：純邏輯層，負責掃描、連線、GATT 讀寫、封包編碼，對外只暴露 state／log／sendMove()／sendCommand() 等介面

- MainActivity.kt：畫面層，用 Compose 畫搖桿 UI，把手勢座標換算成 -1f..1f 再丟給 CarBleController

## 5.3 雙軸搖桿 UI（AxisJoystick）

UI 上刻意做成「兩根各只能沿單一軸移動的搖桿」，而不是一般遊戲常見的全向搖桿——因為車子硬體本身就只有『油門』『轉向』兩個獨立自由度，沒有側移或個別輪速差速，UI 直接對應硬體限制，避免使用者誤以為車子能做到全向移動。

- 拖曳中：即時把偏移量正規化成 -1f..1f 並回呼 onValueChange

- 放開手指 / 連線中斷：用 Animatable 動畫平滑歸零，同時送出中性值 0f（對應封包的 128）

此外畫面上還有一個「自訂指令」輸入框，可直接送任意文字給模組，用來做低階除錯（不一定會被韌體解析成合法的 move 封包），以及一個顯示最近 80 筆 log 的清單，方便教學/除錯時直接在手機上看到收發紀錄。

# 6. 測試與校正輔助草稿一覽

除了 firmware/car_control/ 裡的正式韌體，firmware/tests/ 底下還有多支「單一用途」的 Arduino 草稿，是校正硬體、排除故障用的，不會燒錄到最終產品上，但學弟接手時應該優先看這些，因為它們比正式韌體單純很多（下表資料夾名稱皆為 firmware/tests/ 底下的子資料夾）：

| 草稿資料夾 | 用途 |
| --- | --- |
| i2c_scan | 掃描 I2C bus 上的裝置位址，確認 PCA9685（0x40）等 IC 是否被正確偵測到 |
| motor_diag | 單獨測試馬達，排除是接線/驅動板/程式邏輯哪一層的問題 |
| motor_test | 馬達正反轉、調速基本功能測試 |
| motor_hold_a | 讓馬達維持在固定輸出，方便量測電流/觀察發熱等情況 |
| servo_mechanical_zero | 讓伺服固定輸出 90°（1500us 標準中點），方便拆下舵臂、重新裝在正確角度上 |
| servo_center_hold | 伺服固定停在某個角度，用來手動微調/確認機械中心 |
| servo_endpoint_test | 伺服左右來回掃角，逐步測試轉向死點（會不會卡死、有無異音） |
| ble_echo / ble_echo2 | 最陽春的 BLE 收發回音測試，驗證 BM7701-00-1 模組本身的通訊有沒有問題，與馬達/伺服無關 |

建議的除錯順序：先用 ble_echo 確認藍牙模組本身沒問題 → 用 i2c_scan 確認 PCA9685 有被偵測到 → 用 motor_test / servo_endpoint_test 個別驗證機構 → 最後才燒錄整合好的 car_control.ino。

# 7. 參考資料（References）

- BM7701-00-1 Arduino Library, v1.0.3, BEST MODULES CORP.  https://github.com/BestModules-Libraries/BM7701-00-1  （本專案韌體使用的 BLE 函式庫原始碼與版本紀錄，車控韌體 car_control.ino 直接呼叫此函式庫 API；函式庫原始檔同時附於 docs/datasheets/BMC77M001/BM7701-00-1.zip）

- BM7701-00-1 / BMC77M001 產品與文件頁, BEST MODULES CORP.  https://www.bestmodulescorp.com/bm7701-00-1.html  （含 BLE_API_User's_Guide 等技術文件，App 端 GATT UUID 定義引用自此）

- BLE_API_User_s_Guide.pdf, BEST MODULES CORP.    （BM7701-00-1／BMC77M001 BLE API 指令與 GATT 規格書，隨專案附於 docs/datasheets/BMC77M001/BLE_API_User_s_Guide.pdf，App 端 0xFFF0/0xFFF1/0xFFF2 GATT 定義出處）

- BMC77M001-Arduino_library_guide-tc_V1.10.pdf, BEST MODULES CORP.（繁體中文）    （Arduino 函式庫安裝與 API 使用中文教學，隨專案附於 docs/datasheets/BMC77M001/，適合初次使用此模組的學弟閱讀）

- BMC77M001-user_s_guide-tc_V1.01.pdf, BEST MODULES CORP.（繁體中文）    （BMC77M001 模組使用手冊：接腳定義、電氣特性、AT 指令總覽，隨專案附於 docs/datasheets/BMC77M001/）

- BMC77M001-schematic_V1.0.pdf, BEST MODULES CORP.    （BMC77M001 模組電路原理圖，隨專案附於 docs/datasheets/BMC77M001/，硬體接線/除錯可對照此圖）

- HT32 Arduino Board Package (board BM53A367A / BMduino-UNO HT32F52367), v1.3.0, Holtek Semiconductor  https://www.holtek.com  （Arduino IDE 板卡管理員內建之 HT32 板卡定義與燒錄工具，套件下載來源 mcu.holtek.com.tw/arduino/ht32，本機已安裝）

- Adafruit PWM Servo Driver Library, v3.0.3, Adafruit Industries  https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library  （PCA9685 驅動函式庫，韌體用以控制轉向伺服 PWM 與馬達方向邏輯）

- 本專案 docs/CALIBRATION.md 硬體測試/校正紀錄（專案內文件，非外部連結）    （伺服機械中心、可轉範圍、I2C 位址、燒錄方式等第一手校正數據出處）

- 本專案原始碼：firmware/car_control/car_control.ino、app/app/src/main/java/.../ble/CarBleController.kt、MainActivity.kt（專案內原始碼，非外部連結）    （架構、協定、狀態機等說明皆對照實際程式邏輯撰寫）